ＤＳＰ課題１－１

| 平成 | 30 | 年 |  | 5 | 月 | 8 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| クラス | 4J |  | 番号 |  | 42 |  |  |  |
| 基本取組時間 |  |  |  |  | 3.5 |  | 時間 |  |
| 自主課題取組時間 |  |  |  |  | 3.0 |  | 時間 |  |

１．結果

①②マイク回路図を図1に示し、実装図を図2に示す。

図2　マイク回路の実装図

図1　マイク回路図

③マイクに向けて「え」を発音し、波形を測定した。波形を図3に示す。

図3　マイクに「え」を入力したときの出力波形

増幅回路

④⑤増幅回路の回路図を図4に示し、実装図を図5に示す。

図4　増幅回路の回路図

図5　増幅回路の実装図

⑥増幅度の計算について

図3から、入力の最大電圧±135mVと読み取り、±7Vに増幅することを考えた。増幅率は以下の式で求めた。

増幅率=7135∙10-3≅51.85≅52

より、二つのオペアンプを用いて、52倍の増幅回路を実装することにした。52=13×4 より、13倍、4倍の増幅回路を実装した。

図5の回路図は反転増幅回路であるが、増幅率はそれぞれR2R1 ,R4R3で求められる。

よって回路内の抵抗には R1=1 kΩ, R2=3.9 kΩ, R3=1 kΩ, R4=13 kΩ を用いた。

⑦増幅回路の入出力波形を図6に示す。ただし波形上部が出力波形であり、下部は入力波形である。

図6　増幅回路の入出力波形

２．考察

・マイク回路の実験では「え」という声を入力したが、人の声は周期的であるということが読み取れる。

・「え」以外の声を入力したときに図3と違う波形になった。よって、それぞれの発音において、周波数や周期、波形はすべて異なると考えられる。

・同じ「え」の声を入力しても入力する人が違うとそれぞれ波形が異なった。これより、人の声の違いは、周波数や波形にも表れると考えられる。

・図6より、入力波形（下）で電圧の出力範囲は±140mVと読み取れ、出力波形での電圧出力範囲は±7Vと読み取れる。設計した通りの倍率で正しく動作していることが確認できる。

３．自主課題

課題1-1-2　増幅回路において、授業では反転増幅回路を2つ使用したが非反転増幅回路を1つ使用しても実装することが可能であり、回路図を考えた。回路素子の数が減り、容易に設計が可能だ。回路図を図7に示す。

図7　非反転増幅回路を用いた増幅回路図

図7の回路において、増幅率は1+R2R1で求められる。

課題では、52倍を目標としていたため、R1=1 kΩ , R2=51 kΩ として、課題通りの出力が得られる。